|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do SWZ

„Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji: 2024/2025) wraz z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu:

Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Silnik: turbodoładowany zasilany paliwem ON, pojemność nie mniejsza niż 7000 cm³,  spełniający wymagania EURO 6, moc silnika minimum  275 KM, maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1000 Nm,

  - Rodzaj nadwozia: kabina dzienna 2 osobowa, płyta czołowa do pługa, zabudowa typu wywrotka 3 stronna, żuraw (HDS) przystosowany do montażu z kabiną, pług do odśnieżania.

Podwozie:

  - fabrycznie nowe,

  - dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg,

  - rok produkcji: nie starszy niż 2024 r.,

  - silnik: zasilany paliwem ON,

  - pojemność skokowa: nie mniejsza niż 7000 cm³,

  - moment obrotowy: nie mniejszy niż 1000 Nm,

  - moc silnika: minimum  275 KM,

  - hamulec silnikowy,

  - zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 200 litrów,

  - zbiornik AdBlue: nie mniejszy niż 30 litrów,

  - skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła, z możliwością   manualnej zmiany biegów,

  - tempomat,

  - przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów,

  - przystawka odbioru mocy odsilnikowa,

  - pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą z lewej strony,

  - nośność osi przedniej: nie mniej niż 8000 kg,

  - nośność osi napędowej: nie mniej niż 13000 kg,

  - układ napędowy pojazdu: 4x2,

  - rozstaw osi pojazdu: nie mniej niż 4400 mm,

  - wysokość ramy pojazdu: nie więcej niż 1050 mm,

  - koła w rozmiarze: nie węższe i nie niższe niż 315/80 R 22,5,

  - zawieszenie osi przedniej: resory,

  - zawieszenie tylne: pneumatyczne,

  - pojazd wyposażony w: hamulce tarczowe, układ stabilizujący tor jazdy, układ awaryjnego ostrzegania o niebezpieczeństwie,

  - złącza do przyczepy: elektryczne i pneumatyczne,

  - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu,

  - blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej,

  - poziom hałasu zgodny z normą UE,

  - akumulatory: 2 sztuki min. 170 Ah,

  - alternator: min. 100 A,

  - kabina: dzienna, 2 osobowa, na zawieszeniu mechanicznym

  - okno w tylnej ścianie kabiny,

  - fotel kierowcy: pneumatyczny,

  - szyby boczne: elektrycznie sterowane,

  - szyba przednia: podgrzewana elektrycznie,

  - lusterka wsteczne: podgrzewane i regulowane elektrycznie,

  - lusterko rampowe,

  - lusterko krawężnikowe,

  - dwa komplety kluczyków do pojazdu,

  - centralny zamek z pilotem,

  - immobilizer,

  - wyświetlacz: z komputerem pokładowym z języku polskim,

  - gniazdka: 12V i 24V na desce rozdzielczej,

  - sygnał ostrzegawczy: pneumatyczny,

  - sygnał ostrzegawczy cofania,

  - kamera cofania,

  - reflektory główne i do jazdy dziennej LED + lampy przeciwmgielne,

  - boczne światła obrysowe,

  - klimatyzacja kabiny: min. manualna,

  - radio z bluetooth,

  - płyta czołowa do pługa odśnieżnego,

  - belka ostrzegawcza: LED zamontowana na kabinie kierowcy,

  - oświetlenie robocze: LED – 2 szt. na tylnej ścianie kabiny,

  - oświetlenie robocze: LED – 2 szt. na końcu ramy pojazdu,

  - światła ostrzegawcze: LED – 2 szt. z przodu pojazdu,

  - światła ostrzegawcze: LED – 2 szt. z tyłu pojazdu,

  - rama pojazdu dodatkowo zabezpieczona przeciwkorozyjnie,

  - kratki na lampy tylne.

Zabudowa:

  - zabudowa: typu wywrotka 3 stronna,

  - długość: wewnątrz zabudowy od 4400 mm do 4600 mm,

  - szerokość gabarytowa: od 2500 mm do 2600 mm,

  - wysokość burt: od 500 mm do 600 mm,

  - podłoga: wykonana ze stali min. trudnościeralnej,

  - burty boczne: otwierane w osi góra-dół wykonane ze stali min. S700 3 mm,

  - siłownik pod skrzyniowy,

  - tylny słupek: demontowalny,

  - zbiornik oleju,

  - pompa hydrauliczna,

  - sterowanie wywrotem: w kabinie;

  - nadkola: z tworzywa sztucznego z chlapaczami,

  - plandeka: okrywająca zwijana do przodu w kolorze zabudowy,

  - konstrukcja: śrutowana, malowana farbą podkładową oraz nawierzchniowo w kol. RAL.

Żuraw:

  - max. moment udźwigu: min. 11 TM,

  - rok produkcji: fabrycznie nowy nie starszy niż 2022 rok,

  - max. wysięg: 9,5 m,

  - udźwig na 9,5 m:od 900 kg do 1000 kg,

  - spełnienie wymagań dyrektywy maszynowej CE,

  - instalacja elektryczna: 24V,

  - standardowy martwy punkt,

  - sterowanie: z podłoża,

  - żuraw przystosowany do montażu za kabiną,

  - standardowy obrót: min. 390 stopni,

  - ogranicznik pola pracy: mechaniczny,

  - zbiornik oleju,

  - chłodnica oleju,

  - nogi podporowe

  - podpory: wysuwane hydraulicznie, opuszczane hydraulicznie, obracane ręcznie,

  - rozstaw podpór: min. 4900 mm,

  - sterowanie podpór: ręczne,

  - stopy podpór: uchylne,

  - rozdzielacz hydrauliczny proporcjonalny z kompensacja,

  - ogranicznik przeciążenia: hydrauliczny,

  - kontrola momentu udźwigu: Interlock 2,

  - czujnik podnoszenia powyżej 4 m,

  - system ostrzegania przed nie złożeniem żurawia do pozycji transportowej,

  - rotator: hydrauliczny min. 4,5 t,

  - zawiesie widłowe grzebieniowe przedłużane min. 2000 kg z regulacją wysokości                                i szerokości wideł.

Pług:

  - konstrukcja: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze pomarańczowym,

  - odkładnica: wykonana z polietylenu w kolorze czarnym,

  - pług: jedno-odkładnicowy,

  - lemiesza: gumowe segmentowe,

  - podnoszenie i skręt: siłownikami hydraulicznymi,

  - podpory magazynowe,

  - wysokość odkładnicy: nie mniej niż 105 cm,

  - agregat elektro-hydrauliczny,

  - oświetlenie drogowe i pozycyjne,

  - odboje,

  - szerokość robocza: max. 300 cm, przy skręcie max. 260 cm,

  - waga: max. 600 kg,

  - zaczep: płyta DIN,

  - funkcja odciążenia i funkcja docisku,

  - pulpit sterowania.

Posypywarka:

  - wykonana ze stali nierdzewnej,

  - pojemność zasobnika: nie mniej niż 5 m3,

  - zasilanie: niezależnym silnikiem spalinowym ON chłodzonym cieczą,

  - silnik zamknięty w szczelnej komorze z przodu posypywarki,

  - zbiornik paliwa: umieszczony z przodu posypywarki,

  - podajnik materiału: taśmowy gumowy o szerokości max. 370 mm,

  - podajnik taśmowy z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zrywalnego bezpiecznika zapobiegający uszkodzeniu taśmy,

  - rynna zsypowa: wykonana ze stali nierdzewnej,

  - asymetria posypu: manualna,

  - lampa ostrzegawcza: pomarańczowa i tylne światło robocze czerwone,

  - odciążniki materiału,

  - talerz rozsypujący: wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 600 mm z 8 łopatkami,

  - pulpit sterujący LCD ze sterowaniem z kabiny pojazdu z gniazdem USB do sczytywania danych,

  - sito wewnętrzne: ocynkowane maksymalnie 100 mm x 100 mm,

  - panel sterowania awaryjnego do obsługi i regulacji posypywania,

  - instalacja elektryczna: IP 55/65 24V,

  - szerokość sypania: od min. 1,5m do max. 14 m,

  - zakres regulacji gęstości posypywania:

- sól 5-50 g/m²,

- środek uszorstniający 40-450 g/m²,

  - złącze: typu RS232 lub równoważne

  - wyposażona we własny nadajnik GPS do automatycznej funkcji posypywania,

  - czujnik sypania,

  - zestaw podpór odstawczych, regulowanych z systemem korbowym,

  - system wibracyjny na bocznych ścianach posypywarki wspomagający opadanie materiału,

  - górna pokrywa wykonana z brezentu ze stelażem oraz umożliwiającym otwieranie i zamykanie z poziomu ziemi.

Dokumentacja:

  - minimalny okres gwarancji na cały pojazd – 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru samochodu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okresy gwarancji nie mogą być krótsze od okresów gwarancji udzielonej przez producenta samochodu i wyposażenia,

  - najpóźniej w dniu przekazania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu w Polsce i umożliwiające jego zarejestrowanie i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w tym w szczególności:

*świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje
o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

*instrukcję obsługi i konserwacji oraz kartę gwarancyjną,

*protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

*dokumentacje umożliwiające rejestrację i ubezpieczenie samochodu oraz UDT,