| Stolarka drzwiowa | Należy przewidzieć stolarkę drzwiową kolorową o poniższych parametrach: • w skrzydłach drzwiowych dla nawiewu zamiast kratek wentylacyjnych stosować podcięcia w dolnej części; do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych podcięcia o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 • drzwi do kabin w sanitariatach wyposażone w klamki metalowe oraz zamki łazienkowe z rozetami • w drzwiach do sanitariatów umieszczona, tłumiąca odgłosy i amortyzująca zamykanie drzwi, uszczelka PCW • drzwi zewnętrzne do sanitariatów i pom. Porządkowego zaopatrzone w samozamykacze • wszystkie drzwi otwierane na ciągi komunikacyjne należy wyposażyć w samozamykacze oraz odbojniki naścienne • skrzydło drzwiowe do sanitariatu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami o szer. min 90 cm • drzwi do sanitariatów, Pom. gospodarczych, Pom. dla osób sprzątających, Pom. Socjalnego - z płyty wiórowej otworowej, okleinowane, foliowane, CPL minimum 0,2 mm, wypełnienie, trzy zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone w klamki metalowe, z wkładką patentową klasy „C” (poza Sanitariatami) z rozetami, ościeżnice drewniane, systemowe, regulowane, o szerokości uzależnionej od grubości ściany, w kolorze skrzydła drzwiowego • drzwi do gabinetów, pomieszczeń biurowych - z płyty wiórowej otworowej, okleinowane, foliowane, CPL minimum 0,2 mm, wypełnienie, trzy zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone w klamki metalowe, z wkładką patentową klasy „C” z rozetami, ościeżnice drewniane, systemowe, regulowane, o szerokości uzależnionej od grubości ściany, w kolorze skrzydła drzwiowego. Kolor drzwi uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji projektu. • drzwi do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz na drogach komunikacyjnych – profile aluminiowe z przeszkleniem (szyba P2). Drzwi dwudzielne min 120 cm z jednym skrzydłem min 90 cm. Na parterze w strefie korytarza przy kartotece drzwi z kontrolą dostępu z czytnikiem magnetycznym na kartę. • drzwi do pomieszczenia kartoteki, archiwum z wkładką patentową klasy C, system antywyważeniowy wraz z kontrolą dostępu. • drzwi zewnętrzne do pomieszczenia zmywalni stalowe, pełne, wyposażone w 2 zamki atestowane (w tym jeden wielopunktowy klasy C) i blokadę przeciwwyważeniową, z ościeżnicą antywłamaniową w komplecie ze skrzydłem drzwiowym, rozeta – stal nierdzewna szczotkowana, • drzwi do pomieszczenia serwera i archiwum antywłamaniowe klasy C wyposażone w zamki atestowane z blokadą przeciwwyważeniową, z ościeżnica antywłamaniową . Drzwi stalowe w odpowiedniej klasie EI • ślusarka zewnętrzna aluminiowa typu ciepłego, min. klasy RC2 z szybą P2A, kolor dobrany do kolorystyki elewacji, o szerokościach minimum wynikających z przepisów; drzwi antywłamaniowe klasy „C”,wyposażone w klamkę dwustronną, rozetę, 2 zamki atestowane (w tym jeden wielopunktowy klasy C) i blokadę przeciwwyważeniową, z ościeżnicą antywłamaniową w komplecie ze skrzydłem drzwiowym. • zastosowane materiały winny posiadać Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne • wszystkie okucia do drzwi: zawiasy, klamki rozety itp. wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej • kolorystyka: − drzwi zewnętrzne – kolor grafitowy − drzwi do pom. sanitarnych (wewnątrz węzłów) – okleina CPL wielokolorowe − pozostałe drzwi wewnętrzne – okleina CPL w kolorze wskazanym i uzgodnionym przez zamawiającego • przy wszystkich drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych |
| --- | --- |
| Ślusarka okienna | Należy przewidzieć zewnętrzną ślusarkę okienną w tym fasadę o poniższych parametrach: • profile aluminiowe, wzmocnione • szyby zespolone, trójkomorowe, • współczynnik przenikania ciepła nie gorszym niż U = 0,9 W/m2k • okucia ze stali nierdzewnej, stal szczotkowana • okna aluminium, w kolorze grafitowym , • okna wyposażone w nawiewniki strumieniowe, regulowane • okna zewnętrzne na parterze min. klasy RC2 z szybą P2 • okna wysokie (fasadowe) z możliwością otwierania jednej z sekcji. Do wysokości 110 cm szyba w klasie min. P2 , sekcja nieotwierana • parapety wewnętrzne w kolorze grafitowym, z płyty MDF, laminowane |