SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż mebli” do pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowych mebli wraz z montażem w pomieszczeniach w obiekcie położonym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

WYMAGANIA OGÓLNE.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta).

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

Producenci oferowanych przez Wykonawcę mebli, foteli i krzeseł biurowych powinni posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz wdrożony (ważny) certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015.

2. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich elementów zamówienia jeśli przy opisie aranżacji wnętrz nie określono inaczej.

Wykonawca dostarczy:

- a) meble i inne wyposażenie fabrycznie nowe i pełnowartościowe, nie noszące znamion jakiegokolwiek używania i uszkodzenia.

- b) zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem bezpośrednio po ich dostarczeniu i zamontowaniu w wyznaczonym miejscu.

- 3. Rzut poziomu (2D – Załącznik nr 2) z rozmieszczeniem mebli, Zamawiający załączył do dokumentacji i udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- 4. Zamawiający przedstawił Koncepcję wybranych mebli, obrazującą ich wygląd. Wykonawca może zaproponować inne własne rozwiązania, przy zachowaniu parametrów techniczno-jakościowo-kolorystycznych.

- 5. Ze względu na charakter budynku, jego specyficzne przeznaczenie, układ pomieszczeń i przypisane funkcjonalności należy trzymać się opisu i wytycznych w nim zawartych :

- a) jeśli podano określone parametry jakościowe i techniczne – wyposażenie oferowane przez wykonawcę musi je spełniać lub przewyższać;

- b) Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SWZ, Zamawiający wymaga pobranie wymiarów z natury – jeśli w opisach podano konkretne zakresy tolerancji wymiarowej dla danego mebla, dostosowane do projektu i specyfiki pomieszczeń, nie wolno ich przekroczyć.

- c) podana kolorystyka musi zostać zachowana – opis zawiera odniesienia do materiałów i tapicerek ogólnie dostępnych na rynku lub odwołuje się do palet kolorystycznych.

- d) w przypadku elementów wyposażenia stanowiących projekt indywidualny (aneks kuchenny) – meble należy wykonać dokładnie zgodnie z opisem i koncepcją Zamawiającego.

- 6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (kolorów farb, oklein, oklein drewnopodobnych i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych przez Zamawiającego celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki przed skierowaniem do realizacji mebli.

- 7. Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju zabudów Wykonawca winien wziąć pod uwagę stan zastany. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie dodatkowe elementy konstrukcyjne i akcesoria, których zastosowanie wynika z indywidualnej technologii Wykonawcy i jest konieczne do zapewnienia bezpiecznego i ergonomicznego korzystania z danego elementu meblowego

- 8. Przed przystąpieniem do etapu realizacji należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury.

- 9. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne na etapie realizacji umowy, zapewniające rozwiązania o takich samych parametrach lub o parametrach przewyższających.

- 10. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.

11. Jeżeli jest wymagane posiadanie przez dany element wyposażenia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

12. Zaoferowane meble i inne wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, posiadają znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- FOTEL BIUROWY Z ZAGŁÓWKIEM - 2 SZT.

Fotel obrotowy z zagłówkiem

• podstawa – pięcioramienny stabilny krzyżak ø 70 cm, kolor czarny, tworzywo poliamid.

• Siedzisko – głębokość regulowana co najmniej o 6 cm. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 410 – 530 mm. Wypełnienie stanowi pianka PUR natryskiwana do formy o grubości 5 cm i gęstości 70 kg/m3

•	Siedzisko tapicerowane w tkaninie – Materiał 100% poliestru, Waga ± 5% - 320 g/m², 448 g/m², Odporność na ścieranie / Martindale 100 000, Odporność na piling / grupa 4, Trwałość koloru/grupa 5, Odporność na ogień - BS EN 1021 -2:2014, BS 7176:2007, niskie zagrożenie

• Podłokietniki - wielofunkcyjne w kształcie litery T, w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 6 i głębokości w zakresie 5 cm. Powierzchnia nośna podłokietników wykonana z miękkiego PU.

• Mechanika – mechanika synchroniczna z regulacją boczną i możliwością blokady oparcia w co najmniej 4 pozycjach. Szybka i płynna regulacja za pomocą uchwytu od strony mechanizmu w zakresie ok. 55 - 120 kg masy ciała.

• Oparcie - Plastikowa rama pokryta siatką zapewniającą dobrą cyrkulację powietrza, tapicerowane siatką - skład: 99% poliester, 1% elastan, gramatura: 400 g/m.m., odporność na ścieranie: 150 000 martindale. Oparcie posiada podparcie lędźwiowe z możliwością regulacji wysokości w zakresie 5 cm. Tworzywo sztuczne: poliamid.

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 85 mm.

• Zagłówek – tapicerowany tą samą siatką co oparcie. Regulacja wysokości 6 cm i możliwość złożenia.

• Nośność krzesła co najmniej 120 kg

• Wymiary

Wysokość	1050-1170 mm

Szerokość	700 mm

Głębokość	700 mm

• Produkt powinien odpowiadać europejskim przepisom dotyczącym wymiarów i bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1335 lub równoważnym. Wszystkie materiały można łatwo oddzielić i posortować w celu recyklingu. Wymóg certyfikacji GS zgodnie z normami bezpieczeństwa UE lub równoważnymi.

• Gwarancja 5 lat

KOLORYSTYKA TKANINY: CIEMNY GRAFIT LUB RÓWNOWAŻNY

1A. FOTEL BIUROWY - 21 SZT.

• podstawa – pięcioramienny stabilny krzyżak ø 70 cm, kolor czarny, tworzywo poliamid.

• Siedzisko – głębokość regulowana co najmniej o 6 cm. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 410 – 530 mm. Wypełnienie stanowi pianka PUR natryskiwana do formy o grubości 5 cm i gęstości 70 kg/m3

•	Siedzisko tapicerowane w tkaninie – Materiał 100% poliestru, Waga ± 5% - 320 g/m², 448 g/m², Odporność na ścieranie / Martindale 100 000, Odporność na piling / grupa 4, Trwałość koloru/grupa 5, Odporność na ogień - BS EN 1021 -2:2014, BS 7176:2007, niskie zagrożenie

• Podłokietniki - wielofunkcyjne w kształcie litery T, w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 6 i głębokości w zakresie 5 cm. Powierzchnia nośna podłokietników wykonana z miękkiego PU.

• Mechanika – mechanika synchroniczna z regulacją boczną i możliwością blokady oparcia w co najmniej 4 pozycjach. Szybka i płynna regulacja za pomocą uchwytu od strony mechanizmu w zakresie ok. 55 - 120 kg masy ciała.

• Oparcie - Plastikowa rama pokryta siatką zapewniającą dobrą cyrkulację powietrza, tapicerowane siatką - skład: 99% poliester, 1% elastan, gramatura: 400 g/m.m., odporność na ścieranie: 150 000 martindale. Oparcie posiada podparcie lędźwiowe z możliwością regulacji wysokości w zakresie 5 cm. Tworzywo sztuczne: poliamid.

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 85 mm.

• Nośność krzesła co najmniej 120 kg

• Wymiary (bez zagłówka)

Wysokość	1050-1170 mm

Szerokość	700 mm

Głębokość	700 mm

• Produkt powinien odpowiadać europejskim przepisom dotyczącym wymiarów i bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1335 lub równoważną. Wszystkie materiały można łatwo oddzielić i posortować w celu recyklingu. Wymóg certyfikacji GS zgodnie z normami bezpieczeństwa UE lub równoważnymi.

• Gwarancja 5 lat

KOLORYSTYKA TKANINY: CIEMNY GRAFIT LUB RÓWNOWAŻNY

2. KRZESŁO NIETAPICEROWANE KOLOR LIMONKA LUB RÓWNOWAŻNY, PLASTIK - 22 SZT.

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

•	Wysokość całkowita krzesła 800 mm

•	Szerokość całkowita krzesła 540 mm

•	Głębokość całkowita krzesła 525 mm

•	Szerokość siedziska 445 mm

•	Szerokość oparcia 420 mm

•	Głębokość siedziska 425 mm

•	Wysokość siedziska 450 mm

•	Wysokość oparcia 350 mm

Krzesło powinno posiadać:

•	Funkcja sztaplowania 8 sztuk

•	Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu

•	Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych

•	Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród 6 kolorów

•	Kubełek  elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców

•	Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

•	Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach

•	Narożniki oparcia wyraźnie zaoblone

•	Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska

•	Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę

•	Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm

·	Stelaż o kształcie odwróconej litery V

·	Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka

·	Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł

·	Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem

Krzesło musi posiadać:

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważnymi, w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN- EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2;2014-12 lub równoważnymi w zakresie trudnopalności

•	Przyjmuję się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

KOLORYSTYKA TKANINY: LIMONKA LUB RÓWNOWAŻNY

2A. KRZESŁO DO BLATU KUCHENNEGO - 2 SZT.

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu

Wysokość dopasowana do wysokości blatu aneksu socjalnego

KOLORYSTYKA TKANINY: CZARNY LUB RÓWNOWAŻNY

2B. KRZESŁO TAPICEROWANE SZARE – 7SZT.

Wymagane wymiary:

•	Wysokość krzesła 835 mm

•	Szerokość krzesła 600 mm

•	głębokość krzesła 610 mm

•	Szerokość siedziska 470 mm

•	Szerokość oparcia 400 mm

•	Wysokość siedziska 460 mm

•	Głębokość siedziska 450 mm

•	Wysokość oparcia 410mm

•	Szerokość pomiędzy podłokietnikami 520mm

Krzesło powinno posiadać:

•	Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka

•	Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków. Kąt boku 42°

•	Tapicerka może być wykonana w różnych kolorach tej samej tkaniny

•	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane

•	Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudno zapalnych

•	Oparcie i siedzisko posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów

•	Siedzisko o grubości 60 mm

•	Oparcie o grubości 50 mm

•	Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią

•	Podstawa obrotowa i czteroramienna wykonana z okrągłych rur z polerowanego aluminium o zmiennym przekroju zwężające się ku dołowi

•	Ramiona zakończone stopkami z przegubem kulkowym

Krzesło tapicerowane materiałem o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

•	Ścieralność: 300 000 cykli

•	Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•	Odporność na światło 4-5

•	Gramatura 650 g/m2

•	Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

•	Wodoodporna

•	Odporność na promienie UV, produkty chemiczne, niskie temperatury

•	Odporność na mikroorganizmy, urynę i krew

Kolorystyka mebla: eco skóra jasno szara lub równoważny

Krzesło musi posiadać:

•	Świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012 lub równoważne, w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

•	Parametry tapicerki poparte dokumentami

Przyjmuje się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

3.NIETAPICEROWANE ZESPOLONE ŁAWECZKI - 1szt.

STELAŻ CZARNY,

Ławka poczekalniowa 4 –osobowa bez podłokietników, bez tapicerki

Wymagane wymiary jednego siedziska:

•	Szerokość siedziska 445 mm

•	Szerokość oparcia 420 mm

•	Głębokość siedziska 425 mm

•	Wysokość oparcia 350 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

•	Wysokość całkowita 800 mm

•	Szerokość całkowita 2290 mm

•	wysokość siedzisk 450 mm

Ławka powinno posiadać 4 siedziska o następujących cechach:

•	Każde siedzisko stanowi osobny, niezależny element

•	Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu

•	Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych

•	Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród 6 kolorów

•	Kubełek  elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców

•	Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

•	Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach

•	Narożniki oparcia wyraźnie zaoblone

•	Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska

•	Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę

Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:

·	Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y

•	Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o dużej wytrzymałości (nylon) + belka w kolorze czarnym

Ławeczki musza posiadać:

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważnymi w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN- EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2;2014-12 lub równoważnymi w zakresie trudnopalności

•	Przyjmuje  się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

KOLORYSTYKA SIEDZISKA PLASTIKOWEGO: KOLOR BIAŁY CIEPŁY I JEDNA SZTUKA LIMONKA LUB RÓWNOWAŻNY

4. NIETAPICEROWANE ZESPOLONE ŁAWECZKI - 1szt.

STELAŻ CZARNY,

Ławka powinna posiadać 5 siedzisk, 5 – osobowa bez podłokietników, bez tapicerki

Wymagane wymiary jednego siedziska:

•	Szerokość siedziska 445 mm

•	Szerokość oparcia 420 mm

•	Głębokość siedziska 425 mm

•	Wysokość oparcia 350 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

•	Wysokość całkowita 800 mm

•	Szerokość całkowita 2860 mm

•	wysokość siedzisk 450 mm

Ławka powinno posiadać 5 siedzisk o następujących cechach:

•	Każde siedzisko stanowi osobny, niezależny element

•	Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu

•	Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych

•	Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród 6 kolorów

•	Kubełek  elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców

•	Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

•	Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach

•	Narożniki oparcia wyraźnie zaoblone

•	Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska

•	Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę

Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:

·	Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y

•	Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o dużej wytrzymałości (nylon) + belka w kolorze czarnym

Ławeczki musza posiadać:

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważnymi w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych

•	Świadectwo z badań na zgodność z wymaganiami norm PN- EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2;2014-12 lub równoważnymi w zakresie trudnopalności

•	Przyjmuje się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

KOLORYSTYKA SIEDZISKA PALSTIKOWEGO: KOLOR BIAŁY CIEPŁY I JEDNA SZTUKA LIMONKA LUB RÓWNOWAŻNY

5. BIURKO 140x70cm, STELAŻ BIAŁY- 6szt.

Stelaż w kształcie litery A pod kątem 9 stopni

Biurko o wymiarach 1400 mm x 700 mm

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi.

•	Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm.

•	Kolumna nogi wykonana z profilu 60x30mm.

•	Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55x25mm

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm

•	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.

•	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.

•	Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

•	Blat wykonany z płyty o grubości 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną..

•	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

Biurko musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważne.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08

lub równoważną

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁA

5A. BIURKO 120x70cm, STELAŻ BIAŁY - 3szt.

Biurko na nogach prostokątnych

Biurko o wymiarach 1200 mm x 700 mm

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi.

•	Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm.

•	Kolumna nogi wykonana z profilu 60x30mm.

•	Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55x25mm

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm

•	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.

•	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.

•	Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

•	Blat wykonany z płyty o grubości 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną

Biurko musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważne

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08

lub równoważne

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁA

5B. PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIURKA – 2 szt.

PRZEGRODA TAPICEROWANA

– Połączenie płyty wiórowej 18 mm zawierającej wkład wypełniający

o właściwościach akustycznych z płytą MDF 6 mm po obu stronach.

– Malowane proszkowo elementy metalowe służące do mocowania przegrody dostosowane są do konstrukcji biurek.

– Pokrowiec szyty, kolor nici zbliżony do koloru tkaniny.

– Przegrody tapicerowane posiadają właściwości akustyczne (PN-EN ISO 354:2005 i PN ISO 10053:2001:2005) lub równoważne

– Funkcja wpinania notatek/pinezek.

– Długość przegrody podwieszanej [mm]: 1380

- Wysokość przegrody nad blatem to 350 mm, wysokość całkowita to 500 mm.

– Grubość przegrody 30 mm.

KOLORYSTYKA MATERIAŁU: SZARA LUB RÓWNOWAŻNY

5C. PRZEGRODA PŁYTOWA DO DOSTAWKI (INDEKS 10) POMIĘDZY INTERESANTAMI – 1 szt.

Wymiary ok 1250 x H 1300  x 18 mm

Kolorystyka:

Akacja: Płyta EGGER dekor Akacja H 1277 ST9 lub równoważna kolorem i strukturą (słoje)

Przegroda na biuro petenta, wchodząca na blat i schodząca pomiędzy krzesła, płytowa na regulowanych stopkach. Kształt zbliżony do prostokąta z charakterystycznym wycięciem.

Wykonanie płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone okleiną PVC

6. KONTENER POD BIURKO 43x60 - 10szt.

Kontener podbiurkowy

Kontener o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm.

•	Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną

•	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm.

•	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Kontener  musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm.

•	Kontener musi posiadać listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję amortyzującą.

•	Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową.

•	Szuflada piórnikowa wykonana z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych.

•	Szuflady kontenera kompozytowe w kolorze czarnym.

•	Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem Soft Close Automatic posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.

•	Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

•	W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.

•	Wymagany jest zamek z wymiennym cylindrem, 2 numerowanymi kluczykami, jeden klucz łamany-  gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

•	System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników.

•	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

•	Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

•	Kontener posiada przegrodę ukośną do szuflad na dokumenty w formacie A4.

Kontener musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2,-3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV Regel 108-007:2006-09 w oparciu; DGUV/IBA2017-12; PfG EK5/AK3;:2008-02; EK5/AK3- 13-03; EK5 13-11; EK 2:1996-04; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbots V:2017-01; BedGgstV:2016-02; Prod GS:2011-11 lub równoważnymi

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;lub równoważną

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA KORPUS: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA FRONTY: BIAŁE

7. BIURKA POD WYMIAR DO BOKSÓW - 6szt.

Lada o wymiarach pod wymiar boksów, wykonana wg projektu

•	Front lady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną

•	Front wyposażony w stopki poziomujące +10 mm

•	Blat roboczy z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną .

•	Blat mocowany do frontu na wysokości 740 mm.

•	Wszystkie krawędzie elementów płytowych lady zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Blat górny oraz boki lady wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001

KOLORYSTYKA : AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

8. BIURKA POD WYMIAR DO BOKSÓW - 6szt.

Lada o wymiarach pod wymiar boksów z wysuniętym blatem od strony Klienta wykonana wg projektu

•	Front lady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Front wyposażony w stopki poziomujące +10 mm

•	Blat roboczy z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Blat mocowany do frontu na wysokości 740 mm.

•	Wszystkie krawędzie elementów płytowych lady zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Blat górny oraz boki lady wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001

KOLORYSTYKA : AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

9. BOKS KASOWY - 1szt.

Lada o wymiarach pod wymiar boksów z wysuniętym blatem od strony Klienta wykonana wg projektu

•	Front lady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Front wyposażony w stopki poziomujące +10 mm

•	Blat roboczy z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Blat mocowany do frontu na wysokości 740 mm.

•	Wszystkie krawędzie elementów płytowych lady zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Blat górny oraz boki lady wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.

•	Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001

KOLORYSTYKA : AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

10. DOSTAWKA 200x70cm DO BIURKA - 1szt.

Stelaż w kształcie litery A pod kątem 9 stopni

Biurko o wymiarach 2000 mm x 700 mm

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi.

•	Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm.

•	Kolumna nogi wykonana z profilu 60x30mm.

•	Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55x25mm

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm

•	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.

•	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.

•	Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

•	Blat wykonany z płyty o grubości 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

Dostawka musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną

•	Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁY

11. DOSTAWKA 120x70cm DO BIURKA - 2szt.

Stelaż w kształcie litery A pod kątem 9 stopni

Biurko o wymiarach 1200 mm x 700 mm

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi.

•	Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm.

•	Kolumna nogi wykonana z profilu 60x30mm.

•	Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55x25mm

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm

•	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.

•	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.

•	Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

•	Blat wykonany z płyty o grubości 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

Dostawka musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną.

•	Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁY

12. BIURKO 200x70cm - 1szt.

Biurko  o wymiarze 2000 x 700 mm

•	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych dwoma wspornikami podblatowymi

•	Stelaż na 2 nogach zamkniętych o przekroju prostokątnym 60x30 mm.

•	Stała wysokość 740mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm

•	Przestrzeń pomiędzy blatem a stelażem wynosi 13 mm.

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi.  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	Blat wykonany z płyty 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	dodatkowa zabudowa podbiurkowa: Płytowa

Długość zabudowy [mm]: 1800, Szerokość zabudowy [mm]: 360

Biurko musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁY

13. DOSTAWKA W FORMIE PODWIESZANEGO BLATU  WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚCI SŁUPA, PRZYBLIŻONY WYMIAR 40X70 – 4 szt.

Wymiary: dopasować do słupa

Dostawka wykonana z płyty 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną..

•	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	dodatkowa zabudowa podbiurkowa: Płytowa

Długość zabudowy [mm]: 1800, Szerokość zabudowy [mm]: 360

Dostawka musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważną.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

13A. BIURKO REGULOWANE ELEKTRYCZNIE, PRZYBLIŻONY WYMIAR - 40X70, DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Blat biurka wykonany z płyty 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	dodatkowa zabudowa podbiurkowa: Płytowa

Długość zabudowy [mm]: 1800, Szerokość zabudowy [mm]: 360

Biurko musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważną.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

14. DOSTAWKA 140x70cm DO BIURKA - 1szt.

Dostawka o wymiarze 1400 x 700 mm

•	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.

•	Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych dwoma wspornikami podblatowymi

•	Stelaż na 2 nogach zamkniętych o przekroju prostokątnym 60x30 mm.

•	Stała wysokość 740mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm

•	Przestrzeń pomiędzy blatem a stelażem wynosi 13 mm.

•	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm

•	Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi.  – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika

•	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

•	Blat wykonany z płyty 25mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

Dostawka musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 lub równoważną.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 527-1:2011;   PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA BLATU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA STELAŻA: BIAŁA

15. SZAFA AKTOWA 42/80/188 - 11szt.

Szafa aktowa

Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1880 mm.

•	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.

•	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

•	krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

•	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

•	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

•	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

•	Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 198 mm.

•	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

•	W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

•	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

•	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.

•	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

•	System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

•	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

Szafa musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu; PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006; lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA KORPUSU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA FRONTÓW: BIAŁA

16. SZAFA Z NADSTAWKĄ 42/80/262 – 29 szt.

Szafa aktowa

Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1880 mm.

•	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.

•	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

•	krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

•	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

•	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

•	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

•	Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 198 mm.

•	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

•	W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

•	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

•	Przyjmuje się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.

•	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

•	System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

•	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

Szafa musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu; PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006; lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi o wymiarach

Wysokość szafy: Wysokość 2OH

Wysokość korpusu [mm]: 740

Wysokość całkowita [mm]: 740

Szerokość [mm]: 800

Głębokość [mm]: 420

•	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.

•	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

•	krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

•	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

•	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

•	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

•	Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 198 mm.

•	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

•	W szafie 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

•	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

KOLORYSTYKA KORPUSU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA FRONTÓW: BIAŁA

17. INDYWIDUALNA ZABUDOWA KUCHNI - 1szt.

Wymagania techniczne dotyczące mebli w aneksie:
a) Szafki:
- kolor frontów: biały 
- rodzaj frontów: gładkie
- kolor korpusów: akacja lub równoważny,
- widoczne boki korpusów mają być klejone,
- materiał szafek: płyta melaminowana 
- plecy: płyta HDF grubości min. 3 mm w kolorze białym,,
- szafki dolne mają być wykonane na regulowanych nóżkach, a do nich zamontowany
cokół meblowy w kolorze frontów,
- szafki górne montowane na listwach montażowych,
- łączenie blatów – estetyczne
- zawiasy w szafkach z cichym domykiem (okucia dobrej jakości ze względu na ich ciągłą eksploatację)
- uchwyty meblowe do wyboru 
b) Blat:
- blat roboczy z płyty laminowanej, zaoblony jednostronnie, połączony szczelnie ze ścianą
w sposób ułatwiający zachowanie czystości (nie proponuje się listwy przyblatowej),
- kolor: drewnopodobny, akacja lub równoważny 
- wymiary blatu należy dopasować do długości dolnych szafek kuchennych oraz wymiaru
pomieszczeń i blatu pod oknem,
- każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga
bezwzględnego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci,
dodatkowo do uszczelnienia krawędzi należy zastosować np. silikon,
- podwyższona odporność na temperaturę,
- blat odporny na działanie promieni UV (nie ulegający odbarwieniu),
- para wodna ma nie przenikać w głąb blatu i nie powodować rozwarstwień płyty -
dotyczy to powierzchni roboczej blatu,

- wysoka odporność na płyny, które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia,
- wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia.
Wymiary: do potwierdzenia z natury i do weryfikacji z załączonymi rysunkami technicznymi  (załącznik nr 1)

Zamawiający informuje, iż podane w rysunkach wymiary są poglądowe, dlatego Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wszystkich
pomiarów, niezbędnych do prawidłowej wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia, a także
pozyskania wszystkich niezbędnych informacji w związku z jego prawidłową realizacją.
Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania
przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia otworów w blacie kuchennym oraz wykonanych
meblach w celu zamontowania zlewozmywaka jednokomorowego 
wraz z baterią.

Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że dostarczone i zamontowane meble będą
kompatybilną całością i po zamontowaniu będą gotowe do użytku bez konieczności dokonywania
dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez Zamawiającego.
Dostarczony i zamontowany sprzęt zostanie przez Wykonawcę podłączony do źródeł zasilania
i ujęć wod.-kan.
Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Przedmiot umowy realizowany będzie w użytkowanym obiekcie Wydziału Komunikacji we Włocławku. 
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania bezpłatnej usługi serwisowej polegającej na
wykonywaniu przeglądów i zabiegów konserwacyjnych przez okres trwania gwarancji, według
zaleceń producenta wraz z bezpłatną wymianą niezbędnych materiałów (w tym części
i materiałów eksploatacyjnych).
Wykonawca będzie przekazywał do utylizacji odpady powstałe w następstwie wykonanych prac
serwisowych na własny koszt, dostarczając Zamawiającemu kopię kart przekazania odpadu.
Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne, winny być dokonywane przez wykwalifikowanych
pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia i certyfikaty. Wykonawca jest
także odpowiedzialny za uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez
instalatorów oraz serwisantów podczas montażu i przeglądów oraz powstałych usterek lub
nieprawidłowego działania urządzeń, wynikających z błędnego ich doboru (wydajność, warunki
pracy, przeznaczenie, itp.)

18. KONTENER NA KÓŁKACH Z SZUFLADĄ, NA TYM URZĄDZENIE CEPiK. WYMIAR KONTENERA - 46x40x25 WYSOKOŚĆ 25cm PODANA RAZEM Z KÓŁKAMI – 14 SZT.

Kontener

•	Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.

•	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm.

•	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Kontener musi posiadać listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję amortyzującą.

•	Kontener musi posiadać 1 szufladę na dokumenty

KOLORYSTYKA KORPUSU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA FRONTU: BIAŁA

19. KOMODA - 42/80/114 -1szt.

Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1140 mm.

•	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.

•	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

•	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

•	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•	Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo

•	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

•	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

•	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu

•	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe

•	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

•	Do frontów płytowych zamontowane uchwyty o rozstawie 198 mm.

•	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

•	2 półki płytowe o grubości 25 mm  zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

•	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

•	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach

•	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

•	System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

•	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

Komoda musi posiadać:

•	Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2,-3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV Regel 108-007:2006-09 w oparciu; DGUV/IBA2017-12; PfG EK5/AK3;:2008-02; EK5/AK3- 13-03; EK5 13-11; EK 2:1996-04; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbots V:2017-01; BedGgstV:2016-02; Prod GS:2011-11 lub równoważnymi.

•	Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006; lub równoważną.

•	Przyjmuje się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001.

KOLORYSTYKA KORPUSU: AKACJA LUB RÓWNOWAŻNY

KOLORYSTYKA FRONTÓW: BIAŁA

20. WIESZAK UBRANIOWY - 6szt.

Stelaż metalowy, lakierowany

- dolna część wieszaka – rura elipsa

- górna cześć wieszaka – rura

- uchwyty – pręt + zatyczka

Wieszak ubraniowy wg załączonego wzoru wykonany z profili stalowych o przekrojach:

- Dolna część wieszaka – elipsa 35x20x1,5 mm;

- Górna cześć wieszaka – rura fi 20x1,5mm;

- Uchwyty – pręt fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm;

Wyposażony w trzy ramiona oraz trzy uchwyty do wieszania ubrań.

KOLORYSTYKA: BIAŁA

21. SZAFA WZMACNIANA - 5szt.

SP szafka metalowa 95x55x195

Dwudrzwiowa szafa metalowa wzmocniona o wymiarach 950 x 550 x 1950 wyposażona w przestawne półki co 20 mm. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym klasy A, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Wypełnienie niepalną watą mineralną. Szafy malowane farbą strukturalną.