Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego 
we Włocławku”

- Licencji w zakresie urządzenia klasy UTM

Zamawiający jest w posiadaniu rozwiązania FortiGate 100F o numerze seryjnym: FG100FTK20001036

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy.

W ramach licencji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez okres 24 miesięcy.

Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej jednego inżyniera z aktualnym certyfikatem producenta oferowanego rozwiązania. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 8x5. Czas reakcji winien być nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązuje się do następujących czynności:

- wsparcie techniczne inżynierów certyfikowanych przez producenta rozwiązania

- pomoc przy rejestracji urządzeń

- zakładanie zgłoszeń serwisowych u producenta

- pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany urządzeń w ramach gwarancji producenta

- doradztwo w zakresie konfiguracji

- podwyższony priorytet obsługi zgłoszeń

- zdalna rekonfiguracja urządzenia (połączenie szyfrowane, do 10 zgłoszeń)

- szkolenie z konfiguracji urządzeń dla 1 osoby

# Urządzenia zabezpieczenia poczty elektronicznej

# Wymagania ogólne

System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników.

Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń.

Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym z trybów:

- Tryb Gateway.

- Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej).

# Parametry fizyczne systemu antyspamowego

- System musi być wyposażony w interfejsy: 4 porty Gigabit Ethernet RJ-45.

- System musi być wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 1 TB .

- System musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej.

- Zasilanie z sieci 230V/50Hz.

# Funkcja serwera poczty

W ramach oferowanego systemu musi zostać dostarczony moduł realizujący funkcję serwera poczty umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 150 lokalnych skrzynek pocztowych. Moduł serwera poczty musi integrować się z serwerem LDAP obsługując tym samym pełną listę zdefiniowanych tam użytkowników i przypisanych do nich kont pocztowych.

# Funkcje serwera poczty

W tym zakresie dostarczony system musi zapewniać:

- Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP.

- Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 oraz TLS 1.2).

- Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników.

- Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS 1.3).

- Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail.

- Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP.

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP.

# Ogólne funkcje systemu ochrony poczty

Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Wsparcie dla co najmniej 20 domen pocztowych.

- System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 28 tys wiadomości/godzinę.

- Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all).

- Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP.

- Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości).

- Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie.

- Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej.

- Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów.

- Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP.

- Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika.

- Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora.

- Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail.

- Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki.

- Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI.

- Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu.

- Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników.

- Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika.

# Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP.

- Kwarantannę dla zainfekowanych plików.

- Skanowanie załączników skompresowanych.

- Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim.

- Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antywirusowej.

- Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu.

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

- Ochronę typu wirus outbrake.

# Kontrola antyspamowa

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu:

- Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta.

- Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania.

- Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości.

- Analiza Heurystyczna.

- Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL.

- Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen.

- Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników.

- Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF.

- Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF.

- Filtrowanie treści wiadomości i załączników.

- Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antyspamowej.

- Ochrona typu outbrake.

- Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking).

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

# Ochrona przed atakami na usługę poczty

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania:

- Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing).

- Definiowanie  maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu.

- Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu.

- Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing).

- Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy.

# Funkcje logowania i raportowania

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG.

- Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku.

- Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników.

- Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych.

- Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP.

- Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych.

- Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu.

- Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu.

# Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA)

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Konfigurację HA w każdym z  trybów: gateway, transparent.

- Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP.

- Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu.

- Monitorowanie stanu pracy klastra.

# Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym.

- Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę.

# Zarządzanie

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH.

- Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy.

- Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 lokalnych kont administracyjnych.

# Certyfikaty

Dostarczony system powinien posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji:

VBSpam, VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified.

# Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta  i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, ochrona typu Virus Outbrake, Sandbox w chmurze, ochrona typu Click Protect, Content Disarm & Reconstruction, Business Email Compromise na okres 24 miesięcy.

# Gwarancja oraz wsparcie

- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej jednego inżyniera z aktualnym certyfikatem producenta oferowanego rozwiązania. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

- System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 8x5. Czas reakcji winien być nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym.

- pomoc przy rejestracji urządzeń

- zakładanie zgłoszeń serwisowych u producenta

- pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany urządzeń w ramach gwarancji producenta

- doradztwo w zakresie konfiguracji

- podwyższony priorytet obsługi zgłoszeń

- zdalna rekonfiguracja urządzenia (połączenie szyfrowane, do 10 zgłoszeń)

- szkolenie z konfiguracji urządzeń dla 1 osoby

- Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

# 3) Urządzenia Menadżera logów

# Wymagania Ogólne

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System musi dysponować co najmniej: 2 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- Rozwiązanie musi dysponować powierzchnią dyskową min. 4 TB.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których realizowane będą funkcje logowania muszą mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii nośnika – minimum RAID 0, 1.

Parametry wydajnościowe:

- System musi być w stanie przyjmować minimum 25 GB logów na dzień.

- System musi być w stanie przeanalizować minimum 500 logów na sekundę.

- Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 50 systemów.

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje:

# Logowanie

- Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

- Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

- System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

a. Listę  najczęściej wykrywanych ataków.

b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia.

f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla  wysyłanych logów.

- Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

- System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

# Raportowanie

W zakresie raportowania system musi zapewniać:

- Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

- Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

- Funkcję definiowania własnych raportów.

- Możliwość spolszczenia raportów.

- Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na  określony adres lub adresy email.

# Korelacja logów

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

- Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

- Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

- Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

- Malware.

- Aplikacje sieciowe.

- Email.

- IPS.

- Traffic.

- Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe.

# Zarządzanie

- System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

a. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

- System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

# Serwisy i licencje

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej jeden inżynier z aktualnym certyfikatem producenta oferowanego rozwiązania. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

- pomoc przy rejestracji urządzeń

- zakładanie zgłoszeń serwisowych u producenta

- pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany urządzeń w ramach gwarancji producenta

- doradztwo w zakresie konfiguracji

- podwyższony priorytet obsługi zgłoszeń

- zdalna rekonfiguracja urządzenia (połączenie szyfrowane, do 10 zgłoszeń)

- szkolenie z konfiguracji urządzeń dla 1 osoby

- Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Usługa instalacji i wdrożenia dostarczonych rozwiązań

Zamawiający wymaga:

- Opracowania projektu technicznego wdrożenia, w konsultacji z Zamawiającym.

- Zaktualizowania oprogramowania/sterowników/firmware dla wszystkich wdrażanych rozwiązań do najnowszej dostępnej w dniu wdrożenia i stabilnej wersji (wymaganie to dotyczy również infrastruktury zależnej, współpracującej z wdrażanymi rozwiązaniami).

- Realizacji prac wdrożeniowych przez osoby posiadające certyfikaty producentów wdrażanych rozwiązań.

Analizator logów

Zamawiający wymaga:

- Konfiguracji logowania zdarzeń z posiadanych urządzeń UTM na dostarczony analizator logów.

- Skonfigurowania we współpracy z Zamawiającym pięciu typów raportów służących do oceny stopnia wykorzystania oraz ochrony styku z Internetem.